Цепочки запуска и останова

## Принцип работы цепочек запуска и останова

Цепочки запуска и останова позволяют оператору задать последовательность включения и останова машин, отображенных на мнемосхеме операторской станции. Оператор может самостоятельно создавать новые и изменять уже созданные цепочки, которые сохраняются в систематизированном виде, и легко могут быть извлечены для повторного использования.

Цепочка является описанием последовательности действий (команд), хранящимся в текстовом файле. Управляет процессом, описанным оператором в виде цепочки, компьютер операторской станции. Процесс управление подразделяется на три основных цикла:

- запуск

- контроль

- останов

Запуск начинается с подачи звукового сигнала, длительностью 5 сек. Далее компьютер последовательно обрабатывает команды цепочки с периодичностью 1 сек,  причем выполнение следующей команды не начнется пока не закончится предыдущая. Например, после подачи команды на запуск машины, будет выполнено ожидание до получения подтверждения о работе машины, после чего будет запущена следующая.

После запуска выполняется контроль работы оборудования. Здесь компьютер с периодичностью 1 сек пробегает по всем командам цепочки и проверяет правильность их работы. Если встречается команда с неудовлетворительным результатом проверки, то все последующая цепочка будет немедленно остановлена по аварии. В процессе запуска также выполняется контроль запущенной части цепочки.

Останов выполняется в обратной последовательности с периодичностью 1 секунда на одну команду останова.

После возникновения аварии компьютер приостанавливает работу (или запуск) цепочки до перезапуска. Перед этим необходимо устранить причину аварии, а также снять аварию с устройства на мнемосхеме (например, для машин – перевести на автомат).

Допускается работа одновременно более одной цепочки. При этом останов машин будет согласовываться между работающими цепочками. Например, одна и та же машина может работать для двух цепочек. Останов одной из цепочек не повлечет остановку данной машины, т.к. ее работа необходима второй цепочке.

## Как работать с готовой цепочкой

Для вызова окна управления цепочками нажмите на кнопку “маршруты”.

Изначально список цепочек пуст. Чтобы добавить цепочку в список нажмите ВЫБРАТЬ, появится еще одно окно, из которого нужно двойным нажатием левой клавиши мыши выбрать цепочку. Цепочка появится в списке как показано на рисунке выше, после чего с ней можно работать.

### Включение

Чтобы запустить выбранную цепочку, нужно нажать кнопку ЗАПУСК, после чего ответить ДА. После 5-тисекундного звонка начнется выполнение команд цепочки. Ход выполнения запуска будет отображаться в колонке состояние.

### Останов

Для останова запущенной или еще запускающейся цепочки нажмите кнопку СТОП. Подтвердите останов. Ход выполнения останова также  отображается в колонке состояние. После полного останова можно удалить цепочку из списка.

### Аварии

Во время запуска или работы запущенной цепочки может произойти авария. При этом в колонке состояние будет указана причина аварии. Для перезапуска нужно предварительно снять аварию, после чего повторно нажать кнопку ЗАПУСК (снятие аварии для машин – перевод на автомат).

## Как создавать и редактировать цепочки

Вызовите окно выбора цепочек (МАРШРУТЫ / ВЫБРАТЬ):

В появившемся окне слева отображается в виде дерева список готовых цепочек, справа описание выбранной цепочки.

Для добавления новой цепочки нажмите ДОБАВИТЬ, после чего введите название и описание (последовательность команд) цепочки, например:

Пояснение к вводу команд будет приведено одном из следующих разделов.

После ввода цепочки нажмите OK. Цепочка появится в списке среди ранее созданных цепочек. Попробуйте выбрать цепочку для проверки правильность ввода команд. Для этого дважды нажмите левую клавишу мыши на ее названии или нажмите кнопку ВЫБРАТЬ. Если будет обнаружена ошибка ввода, появиться сообщение об ошибке. Если ошибок нет, то цепочка появиться в списке выбранных (активных) цепочек.

Для редактирования существующей цепочки нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ. Для удаления цепочки из компьютера нажмите УДАЛИТЬ. Будьте осторожны, т.к. восстановление удаленной цепочки невозможно.

## Использование групп

Группы позволяют уменьшить текст описания цепочки и упростить процесс ее создания. Группа – это список стандартных команд запуска и останова. Для использования заранее описанной группы в цепочке необходимо всего лишь указать в квадратных скобках название соответствующей группы. Например, на предыдущем рисунке используется группа [103-1]. При работе с цепочкой компьютер будет использовать в этом месте команды, содержащиеся в описании данной группы.

Для работы с описанием групп в окне конфигурирования цепочек нажмите кнопку ГРУППЫ. На экране появиться описание всех ранее созданных групп, например:

Начало описания группы должно начинаться с #GROUP, после чего идет название уникальное группы. Последующие строки – это всевозможные команды или ссылки на другие группы.

## Формат файла описания цепочки

Название файла описания цепочки имеет следующий формат msNNNN.msq, где NNNN – уникальный десятичный номер. Msq-файл является текстовым. Первая строка файла – название цепочки, все остальное и есть само описание цепочки. В названии цепочки можно использовать символ “\” для группировки цепочек в виде дерева. Хранятся msq-файлы в каталоге

## Команды цепочек

Формат записи команды:

.<команда> <параметры>

###### .MACH - Запуск машины

Основная команда для запуска машин. .MACH можно не указывать, а писать сразу номер:

504 эквивалентно .MACH 504

Пишите номер в точности, как он указан на мнемосхеме.

Подробное описание:

Использует теги:

MCTL_<номер машины>_Control

MACH_<номер машины>_Sost

Это основные теги, при помощи которых можно управлять и следить за работой машины. Для краткости обозначим их как control и sost соответственно.

Для управления машиной в control необходимо записать одно из значений:

0 – перевести на автомат

1 – отключить

3 – включить

Состояние машины отображается в sost:

0 – выключена

1 – работает

2 – запуск

3 – останов

4 – авария

5 – приостановлена (авария от датчика РКС, подпора и т.п.)

Команда .MACH автоматически находит и использует теги control и sost. При запуске в тег control записывается значение 3, далее ожидание до наступления sost=1. В процессе работы контролируется sost=1, иное значение расценивается как авария машины. При останове в control записывается значение 0 (перевод на автомат).

###### .VAL – Установка и контроль значения

Позволяет записать значение в любой тег. Пример:

.VAL BIT_103-1=1/0

После названия тега ставится знак “=” и указывается значение установки. Далее через знак “/ “ указывается значение сброса.

При запуске выполняется запись в тег значения установки и ожидание появление этого значения в теге. В процессе работы проверяется присутствия значения  установки в теге, иное значение расценивается как авария. При останове в указанный тег записывается значение сброса.

###### .TDAT – Технологический датчик

Управляет следующей командой, в зависимости от значения тега. Пример:

.TDAT RKSV_B31-2_Output=0

.VAL  BIT_103-1=1/0

После названия тега ставиться знак “=” и указывается значение контроля.

При запуске выполняется ожидание в теге значения контроля. Как только тег примет значение равное значению контроля, процесс запуска перейдет к следующей команде. В процессе работы если в теге изменяется значение, то выполняется останов следующей команды (в примере .VAL  BIT_103-1=1/0) и повторное ожидание в теге значения контроля. При аварии не создается, а происходит перевод цепочки в состояние запуска.

###### .DELAY – Задержка запуска / останова

Выполняется задержки между командами. Пример:

.DELAY 10 START

.DELAY 10 STOP

.DELAY 10 START and STOP

Значение задержки указывается в секундах. После значения необходимо указать, когда выполняется задержка.

###### .MSTOP – Остановка маршрута по условию

Позволяет остановить маршрут при невыполнении условия более установленного время

.MSTOP BIT_401-1=0/10:Запущен 401 транспортер, а это недопустимо!

В этом примере проверяется значение бита BIT_401-1, которое должно быть равно 0. Иначе через 10 секунд с момента невыполнения условия будет подана команда на останов маршрута по цепочке.

###### .MBUTT – Кнопка старта / стопа маршрута

Позволяет приостановить запуск маршрут до поступления сигнала от кнопки и останавливать маршрут в процессе его работы. Останов выполняется с конца цепочки до данной строки MBUTT:

.MBUTT   RKSV_M5_Start_Output   RKSV_M5_Stop_Output

В этом примере при запуске проверяется значение тега RKSV_M5_Start_Output. Если оно больше нуля то запуск продолжается, иначе приостанавливается до изменения значения данного тега. После того, как запуск цепочки прошел данную команду, значение тега RKSV_M5_Start_Output ни на что не влияет.

В процессе работы значение тега RKSV_M5_Stop_Output должно быть равно нулю. Иначе маршрут будет приостановлен.

###### .SHARED – Определение общих машин для нескольких маршрутов

Перед запуском маршрута выполняется проверка на конфликт с другими работающими маршрутами. При этом каждая машина цепочки (.mach) ищется в других маршрутах, состояние которых не “Не работает”. Исключение составляют машины определенные как SHARED.

.SHARED 416,425

.SHARED 417; 418; 419; 420

Общие машины можно определять как одной, так и несколькими строками.

## Использование шаблонов цепочек.

Шаблон цепочки позволяет автоматизировать процесс поиска и создания цепочки. Для оператора в данном случае отпадает необходимость составлять/изменять содержимое файла описания цепочки. Вся его работа будет заключаться в указании начала маршрута и конца (источник и назначение) и выборе из списка предложенных (соответствующих заданному оператором условию) цепочек нужную цепочку.

Рассматривая формирование цепочки из шаблона более подробно можно выделить следующие этапы:

- формирование условия. Здесь оператор указывает источник и назначение.

- Поиск подходящих под условие шаблонов и вывод их в виде списка для окончательного выбора оператором.

- Создание файла контроля положений задвижек из шаблона. Это нужно для подсказки оператору при начальной установке ручных задвижек.

- Создание цепочки из шаблона. После создания файла цепочки он автоматически загружается, а экран мнемосхемы переходит на соответствующую закладку.

### Формирование условия и выбор шаблона

На рисунке пример экрана формирования маршрута из шаблона:

Для указания источника (откуда будет браться продукт) нужно нажать кнопку ИСТОЧНИК и указать необходимые силоса или другие объекты. Таким же образом указывается назначение (куда будет продукт поступать). Если при выборе источника/назначения оператор ошибся, нужно нажать кнопку СБРОС и указать источник/назначение еще раз. Далее - кнопка ВЫБОР.

По заданному условию будут отобраны все подходящие шаблоны:

Остаётся только выбрать нужный маршрут и нажать ОК.

### Формат файла шаблона цепочки

Файлы шаблонов цепочек имеют расширение .sm и хранятся в каталоге MachSeq.

#SCRIPT_ID=143

#SELEXPR=(sAV1) & (dB1*;dB2*;dB3*;dB4*)

#NOFRIEND_ID=

#NAME=Приемка №1\Через БЦС 301

#SCREEN_NUM=9

#DESCR_BEGIN

Загрузка с А/Т через завальную яму №1

Продукт идет через БЦС 301

#DESCR_END

#DEFINE <201>

#DEFINE <202>

#RCP_BEGIN

// секция rcp-файла

{sB11}      306 напр.1;    KRP.ZDVR_306-1_Sost;    1

{sB1*}      306 напр.2;    KRP.ZDVR_306-2_Sost;    1

{sB11&sB22} 306 напр.3;    KRP.ZDVR_306-3_Sost;    2

#RCP_END

#MSQ_BEGIN

// Установка направлений управляемых задвижек

{dB1*} .val ZDVT_901_Control=4/0

{dB2*} .val ZDVT_901_Control=3/0

{dB3*} .val ZDVT_901_Control=2/0

{dB4*} .val ZDVT_901_Control=1/0

.val ZDVT_908_Control=1/0

{<201>}            .val ZDVT_907_Control=1/0

{ <200> & <202> }  .val ZDVT_937_Control=2/0

#include includes\ctrl_zdv_nad.smi

#include includes\ctrl_zdv_pod.smi

#include includes\siloses_set_zdv.smi

#MSQ_END

Рассмотрим детально назначение зарезервированных слов.

#SCRIPT_ID – идентификационный номер шаблона

#SELEXPR – условие отбора. Данное выражение является строкой, являющуюся логическим выражением из фильтров входных параметров. Пример условия отбора:

#SELEXPR=(sAV1) & (dB1*;dB2*;dB3*;dB4*)

Входные параметры задаются оператором при указании источника и назначения. Каждый параметр имеет префикс: для источников “s”, а для назначения “d”. Пример строки входных параметров:

sAV1;dB35

Здесь оператор указал в качестве источника завальную яму №1 (AV1), а назначение – силос 35-й (B35). AV1 и B35 – это идентификационные имена указанных объектов.

Есть и другие типы параметров со своими префиксами. Весь список префиксов следующий:

s – источник

d – назначение

m – назначение для мелкой фракции

k – назначение для крупной примеси

o – назначение для отходов

p – дополнительные параметры (могут использовать и другие символы в качестве префикса)

При поиске подходящих под условие шаблонов в условие отбора SELEXPR подставляется строка входных параметров. При этом соблюдаются следующие правила:

- все параметры строки входных параметров должны быть задействованы в условии.

- Каждый член условия отбора является логической составной условия и представляет собой выражение фильтра для строки параметров. Если хотя бы один из входных параметров подходит под это выражение фильтра, то член условия отбора расценивается как “истина”, иначе как “ложь”.

В выражении уловия отбора можно использовать следующие символы:

#### Для объединения членов условия

( ) – круглые скобки;

& – логическое И (умножение)

| – логическое ИЛИ (сложение)

; – логическое ИЛИ (сложение)

Для написания условий фильтров (членов)

? – обозначает любой символ

* – обозначает любое количество любых символом

#### Другие

!(…) – логическое отрицание, например: !(sAV?) & !(B1*). Используется только со скобками!

TRUE – истина

FALSE – ложь

#NOFRIEND_ID – список идетификаторов недружественных маршрутов (через запятую)

#NAME – название маршрута

#SCREEN_NUM – номер закладки мнемосхемы (начало счета с нуля)

#DESCR_BEGIN

Произвольный текст описания маршрута

#DESCR_END

#DEFINE <…> - определение дополнительного параметра. Например, #DEFINE <202>. Далее в условиях отбора строк может использоваться этот параметр <202>. Совместно с DEFINE можно использовать условие отбора строки: #define {условие} <…>

#RCP_BEGIN

Секция rcp-файла  для создания подсказки оператору по установки ручных задвижек. В секции может содержаться неограниченное количество строк. Каждая строка имеет следующий формат:

{условие отбора строки}  название_задвижки;  полное_имя_тега;   положение

- {условие отбора строки} – может не указываться (фигурные скобки в этом случае тоже не пишутся). Описание условий отбора строк будет приведено ниже.

- название_задвижки – произвольный текст названия задвижки

- полное_имя_тега – полное имя тега, показывающего 0 при “закрыто” и 1 при “открыто”

- положение – 0=среднее, 1=закрыто, 2=открыто, 3=любое.

#RCP_END

Более подробно о rcp-файлах изложено в приложении “Формат rcp-файла”

#MSQ_BEGIN

Здесь описывается цепочка. Формат:

{условие отбора строки}  команда

- {условие отбора строки} – может не указываться (фигурные скобки в этом случае тоже не пишутся). Описание условий отбора строк будет приведено ниже.

- Команда – любая из описанных в одном из предыдущих разделов команд

#MSQ_END

#INCLUDE – вставка содержимого указаного файла в текст. Например, использование файла из каталога MACHSEQ\INCLUDES:

#include includes\ctrl_zdv_nad.smi

условие отбора строки – позволяет фильтровать содержимое шаблона в соответствии с входными и дополнительными параметрами. Выражение условия отбора заключается в фигурные скобки и по типу аналогично выражению SELEXPR, описанному в начале раздела.

Отличие от SELEXPR следующие:

- использование всех параметров не обязательно;

- кроме входных параметров могут использоваться и дополнительные параметры, определенные словом #DEFINE.

комментарии – комментарии предваряются двумя косыми чертами “//”.

Приложение

## Формат rcp-файла

Rcp-файлы предназначены для формирования окошка подсказки оператору по установке положения ручных задвижек. Файлы хранятся в каталоге Receipt. Имя файла указывает к какому кадру мнемосхемы он относится. Пример файла 1.rcp:

; Перечисление названий маршрутов

Rcp0=Маршрут 1: Элеватор=>мельница

Rcp1=Маршрут 1: Элеватор=>Б31, Б32

Rcp2=Маршрут 1: Б31, Б32=>мельница

Rcp3=Маршрут 2: Элеватор=>мельница

Rcp4=Маршрут 2: Элеватор=>Б33, Б34

Rcp5=Маршрут 2: Б33, Б34=>мельница

; Перечисление задвижек: <название>; <имя_тега>; <rcp0_sost, rcp1_sost, ...>

; возможные значения для rcpX_sost = 0 - среднее

;                                    1 - закрыто

;                                    2 - открыто

;                                    3 - любое

Zdv0=135 напр.1;     MEL.ZDVR_135-1_Sost;  2,2,3, 1,1,3,

Zdv1=135 напр.2;     MEL.ZDVR_135-2_Sost;  1,1,3, 2,2,3,

Zdv2=Заслонка 31-1;  MEL.ZDVR_Z31-1_Sost;  3,1,2, 3,3,3,

Zdv3=Заслонка 32-1;  MEL.ZDVR_Z32-1_Sost;  3,1,2, 3,3,3,

Zdv4=Заслонка 33-1;  MEL.ZDVR_Z33-1_Sost;  3,3,3, 3,1,2,

Zdv5=Заслонка 34-1;  MEL.ZDVR_Z34-1_Sost;  3,3,3, 3,1,2,

;Формат динасического свойства:

;  <имя_тега>; <zdv_num>; <rcp_num>; <значение тега>; <новое состояние>;

;

; Если продукта нет в Б32, то 31-1 откр, 32-1 закр.

Dyn0=MEL.RKSV_B32-1_Output; 2; 2; 0; 2;

Dyn1=MEL.RKSV_B32-1_Output; 3; 2; 0; 1;

; Если продукт есть в Б32, то 31-1 закр, 32-1 откр.

Dyn2=MEL.RKSV_B32-1_Output; 2; 2; 1; 1;

Dyn3=MEL.RKSV_B32-1_Output; 3; 2; 1; 2;

; Если продукта нет в Б34, то 31-1 откр, 32-1 закр.

Dyn4=MEL.RKSV_B34-1_Output; 4; 5; 0; 2;

Dyn5=MEL.RKSV_B34-1_Output; 5; 5; 0; 1;

; Если продукт есть в Б34, то 31-1 закр, 32-1 откр.

Dyn6=MEL.RKSV_B34-1_Output; 4; 5; 1; 1;

Dyn7=MEL.RKSV_B34-1_Output; 5; 5; 1; 2;

; Список состояний

; Формат: <значение>; <название состояния>

Sost0=0;Выкл

Sost1=1;Вкл

Sost2=2;Запуск

Sost3=3;Останов

Sost4=4;Авария